1.项目名称：无极药业软膏车间非激素线配料系统招标

2. 标的内容及数量：本项目包含软膏车间非激素线丁硼乳膏配料系统一套、克立硼罗配料系统一套。

3对投标人资格的要求：具有独立法人资格，具备制药设备设计制造相关资质。

4交货期及交货地点：合同签订后85个日历日内交付设备，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业厂区内。不符合交货期的视为废标。

5主要技术、质量要求：

5.1丁硼乳膏配料系统：包含1500L乳化锅、1.2m3粉料仓、600L水相锅、300L油相锅。

5.1.1  1500L乳化锅要求：搅拌方式包括上部均质机3000r/min，快速搅拌1400r/min，框式刮壁搅拌20-70r/min；夹套可实现冷却水冷却；锅盖采用双液压抬升，总高度应低于4.7m；配备真空系统和真空缓冲罐。

5.1.2  1.2m3粉料仓要求：配备双螺带搅拌，搅拌转速30~40r/min，

5.1.3  600L水相锅要求：配备框浆式搅拌，搅拌转速20~80r/min

5.1.4  300L油相锅要求：配备框浆式搅拌，搅拌转速20~80r/min

5.2克立硼罗配料系统：包含500L乳化锅、450L油相锅、250L预溶锅。

5.2.1  500L乳化锅要求：搅拌方式包括下均质机3000r/min，可连续均质60分钟，框式刮壁搅拌10-60r/min，行星搅拌10-70r/min；夹套可实现蒸汽加热和冷却水冷却，加热温度70-80度，冷却温度控制40-46度；锅盖采用双液压抬升，总高度应低于4 m；配备真空系统和真空缓冲罐。

5.2.2  450L油相锅要求：配快速搅拌器，转速300-360r /min；料温控制70-80度

5.2.3  250L预溶锅要求：配快速搅拌器，转速800r /min，可连续运行180分钟；料温控制40-46度。

5.3 其它要求：

5.3.1 所有罐体和搅拌器等与药品直接接触部分均采用316L不锈钢材质，其余部分采用304不锈钢材质。

5.3.2 主电机和主要电器元件应采用国际或国内知名品牌。

5.3.3 配备安全防护系统，搅拌、均质超负载自动断电保护，电控系统设急停按钮，紧急情况下可立即断电并报警。

5.3.4 投标方应在投标文件中提供每台设备详细的技术参数和图纸，并且根据附件二：车间平面图所示空间将两套配料系统合理排布到同一配料间内。

5.4售后服务要求：

1、投标文件中应注明设备的保修期（至少一年）和保修范围。

2、投标文件应提供投标方详细的售后服务情况，以及对故障处理采用的形式。

6报价规定：本次招标采取一次性报价方式，要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。

7 付款方式：合同签订后预付30%，设备发货前预付30%，设备到现场安装调试验收合格后且财务收到全额增值税专用发票后再付30%，剩余10%在设备质保期满后结清。

8开标时间、地点及参与方式：

8.1开标时间、地点：2022年9月20日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年9月19日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。

9投标文件要求：

投标文件分成二部分，应密封装订报送。

9.1第一部分为技术文件，包括投标方资质证明材料、设备图纸、技术参数（应不低于招标文件第5条的所有要求）、平面布置图等。

9.2第二部分为商务文件，包括投标总价报价单（按报价规定自行编制）、售后服务情况说明（自行编制）等。

9.3以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

11评标办法：在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投标价 | 30分 | 以不含税总价为评审依据，报价最低者得30分，其余按价格差百分比扣分。 公式为：投标最低报价/投标价×30分。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | 根据投标方提供的设备技术参数和平面布置图进行评审，最优者得40分，其余按方案合理性酌情扣分。 |
| 3 | 供货期 | 5分 | 符合招标条件的根据工期长短每缩短5天给1分，最高5分。 |
| 4 | 付款条件 | 5分 | 符合招标条件的得5分。（未另作说明的，视为同意招标文件的付款条件） |
| 3 | 服务承诺 | 20分 | 1、保修期最长的得5分，其余按保修期差百分比扣分。投标保修期/投标最长保修期×5分。 2、服务质量保障强、售后服务时间长、持续改进跟踪支持与维护措施较完善，10-15分；服务质量保障措施较强，售后服务时间较长，持续改进跟踪支持为维护较完善，5-10分；服务质量保障措施一般，售后服务时间一般，持续改进跟踪支持为维护较一般，0-5。 |

12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成

技术交流：0596-2186027  17720900108  吴宜文

招标人：漳州无极药业有限公司

招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2022年9月9日

附件一：

投标单位法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

至：                                （招标单位名称）

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：

（授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                 被授权人签名：

职务：                       职务：

投标单位（公章）

附件二：配料间示意图